## 自行监测方案

企业名称：临沂中天环保科技有限公司

编制时间： 2020年12月

一、企业基本情况

| ## 企业名称 | ## 临沂中天环保科技有限公司 | ## 行业类别 | ## 危险废物治理 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 注册类型 | ## 有限责任公司 | ## 企业类型 | ## 小型 |
| ## 组织机构代码 | ## 9137130008176831XD | ## 社会信用代码 | ## 9137130008176831XD |
| ## 中心经度 | ## E 119°4'31.48" | ## 中心纬度 | ## N 35°5'37.36" |
| ## 企业注册地址 | ## 山东省临沂临沂市临港产业开发区团林镇化工园区黄海十路与坪南路交汇处 | ## 邮编 | ## 276600 |
| ## 企业注册地址 | ## 山东省临沂临沂市临港产业开发区团林镇化工园区黄海十路与坪南路交汇处 | ## 邮编 | ## 276600 |
| ## 法定代表人 | ## 戴克峰 | ## 企业网址 | ## www.lyzthb.com |
| ## 企业类别 | ## 危废企业 | ## 建成投产年月 | ## 2018-12-3 |
| ## 排污许可证编号 | ## 9137130008176831XD001V | ## 排污许可证发证日期 | ## 2019-12-28 |
| ## 电子邮箱 | ## lyzt@sdlyzt.com | ## 联系电话 | ## 0539-7912789 |

## 二、手工监测方案

## （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 有组织废气监测点位、监测项目及监测频次见表1、无组织废气监测频次见表2。

表1    有组织废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 排放口 名称 | 监测内容 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | DA001 | 生产装置不凝气排气筒 | 烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积 | 苯 | 1次/半年 | 记录工况、生产负荷等 | 排污许可证 | 0.1mg/Nm3 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 全自动烟尘(气)测试仪 | 非连续采样至少3个 |
| 2 |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  | 5mg/Nm3 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 8mg/Nm3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 60mg/Nm3 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 丙酮 |  |  |  | 50mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 252.9 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  |  |  | 589.5 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 异丙醇 |  |  |  | 227 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 9 | 有组织 废气 有组织废气 | DA002 | 乙类仓库废气排气筒 | 烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积 | 苯 | 1次/半年 | 记录工况、生产负荷等 | 排污许可证 | 2.0mg/Nm3 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 全自动烟尘(气)测试仪 | 非连续采样至少3个 |
| 10 |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  | 5mg/Nm3 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 8mg/Nm3 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 60mg/Nm3 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 丙酮 |  |  |  | 50mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 252.9 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  |  |  | 589.5 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 异丙醇 |  |  |  | 227 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 氨（氨气） |  |  |  | / | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | / | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 2000(无量纲) | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |  |
| 20 |  | DA003 | 甲类仓库废气排气筒 | 烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟道截面积 | 苯 | 1次/半年 | 记录工况、生产负荷等 | 排污许可证 | 2.0mg/Nm3 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 全自动烟尘(气)测试仪 | 非连续采样至少3个 |
| 21 |  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  | 5mg/Nm3 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 8mg/Nm3 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 60mg/Nm3 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 丙酮 |  |  |  | 50mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 252.9 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 乙酸丁酯 |  |  |  | 589.5 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 异丙醇 |  |  |  | 227 mg/Nm3 | 气相色谱法 |  |  |
| 28 | 有组织废气 | DA004 | 锅炉废气排气筒 |  | 长期停用 |  |  |  |  |  |  |  |

表2    无组织废气污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 监测内容 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 废气 | 厂界 | 温度，气压，风速，风向 | 苯 | 1次/半年 | 记录工况、生产负荷等 | 排污许可证 | 0.1mg/Nm3 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 气相色谱仪（含顶空） | 非连续采样至少3个 |
| 2 |  |  |  | 甲苯 |  |  |  | 0.2mg/Nm3 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 |  |  |
| 3 |  |  |  | 二甲苯 |  |  |  | 0.2mg/Nm3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 2.0mg/Nm3 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | 气相色谱仪 |  |
| 5 |  |  |  | 氨（氨气） |  |  |  | 1.5mg/Nm3 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 | 紫外可见分光光度计 |  |
| 6 |  |  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.06mg/Nm3 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |  |
| 7 |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 16(无量纲) | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | 无臭气体制备系统 |  |

## （二）废水监测方案

## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次

## 废水监测点位、监测项目及监测频次见表4。

表4    废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源类型 | 监测 点位 | 排放口名称 | 监测内容 | 监测 项目 | 监测频次 | 测试要求 | 执行排放标准 | 标准限值 | 检测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | DW001 | 废水 总排口 | 流量 | pH值 | 1次/季度 | 记录工况、生产负荷等 | 排污许可证 | 6.5—9.5(无量纲) | 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986 | 酸度计 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
|  |  |  |  | 流量 | 悬浮物 |  |  |  | 40mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 | 万分之一电子天平 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 五日生化需氧量 |  |  |  | 350mg/L | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 恒生化培养箱 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 四氯乙烯 |  |  |  | 0.5mg/L | 顶空气相色谱法 | 气相色谱仪（含顶空） |  |
|  |  |  |  | 流量 | 苯系物 |  |  |  | 2.5mg/L | 气相色谱法 | 气相色谱仪（含顶空） |  |
|  |  |  |  | 流量 | 可吸附有机卤化物 |  |  |  | 8mg/L | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | 离子色谱仪 |  |
|  |  |  |  | 流量 | 流量 |  |  |  | / | 流量计法 | 流量计 |  |
| 2 | 雨水 | DW002 | 雨水 总排口 | 流量 | 悬浮物 | 排放口有流动水排放时，每日至少监测1次 | / | 排污许可证 | 10mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989 | 万分之一电子天平 | 瞬时采样至少3个瞬时样 |
|  |  |  |  | 流量 | 化学需氧量 |  | / |  | 50mg/L | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 | COD恒温加热器 |  |

- （三）噪声监测方案

噪声监测点位、监测项目及监测频次见表5。

表5   噪声监测方法一览表

| 序号 | 项目名称 | 执行标准 | 标准限值dB（A） | 监测频次 | 执行排放标准 | 监测方法 | 标准限值 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区标准 | 昼间：60 | 1次/季度 | 环评 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 60dB | 多功能升级仪 |  |
|  |  |  | 夜间：50 |  |  |  | 50dB |  |  |

（四）地下水监测方案

地下水监测点位、监测项目及监测频次见表6。

表6  地下水监测内容一览表

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 | 监测方法 | 标准限值 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | LGDX023 LGDX023 LGDX023 LGDX023 | pH值 | 1次/季度 1次/季度 1次/季度 | 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 | 玻璃电极法 | 6.5≤pH≤8.5 | 酸度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 总硬度 |  |  | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ≤450 | 滴定管JL-02-04 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 纳氏试剂分光光度法 | ≤0.50 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤20.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | 重氮偶合分分光光度法 | ≤1.00 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | ≤350 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 挥发酚（以苯酚计） |  |  | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | ≤0.002 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤1.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 砷 |  |  | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铅 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 称量法 | ≤1000 | 万分之一电子天平XRJC-JYQ-00801 |  |
|  |  | 汞 |  |  | 原子荧光法 | ≤0.001 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铁 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.3 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 镉 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 锰 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.10 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 钠 |  |  | 离子色谱法 | ≤200 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钾 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钙 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 镁 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 细菌总数 |  |  | 平皿计数法 | ≤100 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  |  | 多管发酵法 | ≤3.0 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤10.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤500 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 耗氧量 |  |  | 滴定法 | ≤3.0 | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤40.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 重碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 碳酸氢盐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可吸附有机卤素 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪AP-M-013 |  |
|  |  | 丙酮 |  |  | 顶空/气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二氯丙烷 |  |  | 吹扫捕集/气象色谱-质谱法 |  | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 甲醇 |  |  | 顶空/气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
| 地下水 | LGDX024 LGDX024 LGDX024 | pH值 | 1次/季度 | 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 | 玻璃电极法 | 6.5≤pH≤8.5 | 酸度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 总硬度 |  |  | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ≤450 | 滴定管JL-02-04 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 纳氏试剂分光光度法 | ≤0.50 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤20.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | 重氮偶合分分光光度法 | ≤1.00 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | ≤350 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 挥发酚（以苯酚计） |  |  | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | ≤0.002 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤1.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 砷 |  |  | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铅 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 称量法 | ≤1000 | 万分之一电子天平XRJC-JYQ-00801 |  |
|  |  | 汞 |  |  | 原子荧光法 | ≤0.001 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铁 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.3 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 镉 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 锰 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.10 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 钠 |  |  | 离子色谱法 | ≤200 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钾 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钙 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 镁 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 细菌总数 |  |  | 平皿计数法 | ≤100 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  |  | 多管发酵法 | ≤3.0 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤10.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤500 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 耗氧量 |  |  | 滴定法 | ≤3.0 | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤40.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 重碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 碳酸氢盐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可吸附有机卤素 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪AP-M-013 |  |
|  |  | 丙酮 |  |  | 顶空/气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二氯丙烷 |  |  | 吹扫捕集/气象色谱-质谱法 |  | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 甲醇 |  |  | 顶空/气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
| 地下水 | LGDX025 LGDX025 LGDX025 LGDX025 | pH值 | 1次/季度 | 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 地下水质量标准GB/T14848-2017Ⅲ类 | 玻璃电极法 | 6.5≤pH≤8.5 | 酸度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 总硬度 |  |  | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | ≤450 | 滴定管JL-02-04 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 纳氏试剂分光光度法 | ≤0.50 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤20.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | 重氮偶合分分光光度法 | ≤1.00 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氯化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | 离子色谱法 | ≤250 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 氰化物 |  |  | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | ≤350 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 挥发酚（以苯酚计） |  |  | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | ≤0.002 | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | 离子色谱法 | ≤1.0 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 六价铬 |  |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 |  | 紫外可见分光光度计XRJC-JYQ-00501 |  |
|  |  | 砷 |  |  | 氢化物原子荧光法 | ≤0.01 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铅 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.01 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 称量法 | ≤1000 | 万分之一电子天平XRJC-JYQ-00801 |  |
|  |  | 汞 |  |  | 原子荧光法 | ≤0.001 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 铁 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.3 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 镉 |  |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | ≤0.005 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 锰 |  |  | 原子吸收分光光度法 | ≤0.10 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 钠 |  |  | 离子色谱法 | ≤200 | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钾 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 钙 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 镁 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪XRJC-JYQ-00402 |  |
|  |  | 细菌总数 |  |  | 平皿计数法 | ≤100 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  |  | 多管发酵法 | ≤3.0 | 电热恒温培养箱XRJC-JYQ-01301 |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤10.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  | 顶空-毛细管柱气相色谱法 | ≤500 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 耗氧量 |  |  | 滴定法 | ≤3.0 | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 顶空气相色谱法 | ≤40.0 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 重碳酸盐 |  |  | 滴定法 |  | 滴定管 JL-02-02 |  |
|  |  | 碳酸氢盐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可吸附有机卤素 |  |  | 离子色谱法 |  | 离子色谱仪AP-M-013 |  |
|  |  | 丙酮 |  |  | 顶空/气相色谱法 |  | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 二氯丙烷 |  |  | 吹扫捕集/气象色谱-质谱法 |  | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 甲醇 |  |  | 顶空/气相色谱法 | ≤20 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |

## 土壤监测方案

土壤监测点位、监测项目及监测频次见表7。

表7  土壤监测内容一览表

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 | 监测方法 | 标准限值 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 1＃ 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ | 砷 | 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018 | 原子荧光法 | 140 | 原子荧光分光光度计XRJC-JYQ-00301 |  |
|  |  | 镉 |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法 | 172 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 铬（六价） |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 78 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 铅 |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 2500 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 铜 |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 36000 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 汞 |  |  | 原子荧光法 | 82 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 镍 |  |  | 火焰原子吸收分光光度法 | 2000 | 原子吸收分光光度计XRJC-JYQ-00201 |  |
|  |  | 四氯化碳 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 36 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 氯仿 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 10 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 氯甲烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 120 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 100 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 21 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 200 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 2000 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 163 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 2000 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 47 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 100 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 50 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 183 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 840 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 15 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 三氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 20 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 4.3 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 40 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 氯苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1000 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 560 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 200 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 乙苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 280 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1290 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 1200 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 570 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 邻二甲苯 |  |  | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 640 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 硝基苯 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 760 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯胺 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 663 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 2-氯酚 |  |  | 气相色谱法 | 4500 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 151 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 15 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 151 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 1500 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 䓛 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 12900 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 15 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 151 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 萘 |  |  | 气相色谱-质谱法 | 700 | 气相色谱-质谱联用仪XRJC-JYQ-03802 |  |
|  |  | 滴滴涕 |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  | α-六六六 |  |  | 气相色谱法 | 3 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | β-六六六 |  |  | 气相色谱法 | 9.2 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | γ-六六六 |  |  | 气相色谱法 | 19 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |
|  |  | 石油烃（C10-C40） |  |  | 气相色谱法 | 9000 | 气相色谱仪(含顶空)XRJC-JYQ-00103 |  |

## （六）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：我公司委托具有监测资质的公司进行手工监测。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

三、自动监测

| 序号 | 项目名称 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 自动监测 | 自动监测设施故障时，每日至少监测4次，间隔不得超过6小时 |
| 2 | 氨氮 |  |  |

四、监测点位示意图